第一章 计算机网络的概述

- ※计算机网络的定义

- 广义观点：计算机网络是多台计算机互连组成的系统，能够实现远程信息处理或进一步达成资源共享

- 资源共享观点：计算机是由若干个自治（相互独立）的计算机系统，以共享资源的互连方式形成的集合。自治计算机系统指的是分布在不同地理位置的计算机组成的系统；并且需要遵守一定的协议，协议指的是一种数据在线路上传输所必须遵顼的规则，是计算机网络的核心。

- 用户透明的观点：计算机网络是一种能为用户自动管理资源的网络操作系统，能够调用用户所需的资源，完成相应的工作

- 计算机网络可以共享的资源包括 硬件、软件与数据

- ※三网合一指的是传统电信网、计算机互联网以及有线电视网的融合

- 以单计算机为中心的联机系统的优劣势

- 特征：以单处理机为中心的联机系统，实现了集中控制

- 劣势： 单处理机的主机负荷极高

- 线路的利用率低

- 可靠性差：如果单处理机发生故障，该联机网络也会崩溃

- ※通信子网与资源子网

- 通信子网：由各种传输介质、通信设备（交换机、路由器以及集线器等）以及相应的网络协议组成，为网络提供数据传输交换和控制能力，实现互联网计算机之间的数据通信

- 资源子网：由用户主机、各种终端设备以及各种软件资源组成，负责全网的数据处理业务，向用户提供各种网络资源与服务

- ※分组交换网络

- 利用存储—转发机制（中间节点先存储分组再转发分组），以固定大小的分组为单位进行数据传输

- 具体过程：发送方将大数据分割为固定长度的分组，中间节点逐个分组动态选择最优路径进行转发，接收方按顺序重组所有分组来还原数据

- 分组交换网络可以动态分配转发路径、资源利用率高、容错性强、支持多业务混合传输。常用于现代的计算机互联网

- 全光网络

- 骨干网和接入网以光纤作为传输介质

- 骨干网的电节点被光节点取代

- ※软件定义网络SDN

- SDN之前交换机和路由器既作为控制平面也作为数据平面，导致整个网络僵化、臃肿且难以管理

- SDN实现了控制平面和数据平面的解耦，将控制权收编到一个控制器上

- 通过控制器实现了对网络的集中化管理

- 实现了底层网络设施对上层应用的透明：只需要了解底层提供服务的接口信息即可，不需了解底层网络设施具体是如何实现的

- ※计算机网络的分类

- 按照覆盖的地理范围分类，分为广域网WAN、城域网MAN、局域网LAN以及个域网PAN（区别不仅在于覆盖范围不同还在于使用的协议与通信技术）

- 按照拓扑结构分类，分为总线型网络、星型网络、环型网络、网状网络以及树型网络

- 按照数据交换方式分类，分为电路交换网络、报文交换网络以及分组交换网络

- 按照通信介质分类，分为有线网与无线网

- 按照使用用户分类，分为公网与私网

- 按照网络控制方式分类，分为集中式网络与分布式网络

- 按照传输技术分类，分为广播式网络与点对点式网络

- ※计算机网络物理结构中的拓扑结构(取决于通信子网)

- 总线型网络：通过一条共享总线连接所有主机，两端配备终结器来消除信号反射

- 优点：总线长度有限、布线容易、成本较低；易于拓展，可以直接将新主机连在共享总线上

- 缺点：如果总线节点故障会导致全网瘫痪；广播式网络容易发生冲突，并且信息传输效率会随节点的增加而下降

- 星型拓扑：中央节点通过点对点的方式连接各个节点

- 优点：建网灵活；通过中央节点实现了集中管理；除了中央节点以外，其他节点故障不会扩散

- 缺点：依赖于中央节点，如果中央节点故障会导致整个网络瘫痪；主机数量受限于中央节点的端口数量；布线困难，成本高

- 环型拓扑：属于是首尾相连的总线型网络

- 优点：以固定方向进行传输，带宽利用率高；适合采用光纤通信；

- 缺点：拓展性差，拓展过程需要中断网络；环路依赖高，环路中任意节点的故障都会导致网络的瘫痪

- 树型拓扑：由根、叶节点组成

- 优点：属于分层网络，具有一定的容错能力

- 缺点：依赖于上层节点，属于集中式控制

- 网状网络：

- 优点：通过链路冗余的方式，使得链路故障可以绕行，提升了可靠性；系统吞吐量大

- 缺点：通信线路的冗余过大；实现复杂，需要十分复杂的路由算法来保证；传输速度低

- ※计算机网络逻辑结构中的广播式网络与点对点式网络

- 广播式网络：所有计算机共享一个通信信道；任意一台计算机发送信息都可以直接地被其他所有主机接收；两台以上的主机同时发送会产生冲突

- 点对点式网络：一条线路连接两个网络互连设备（点到点）；一般情况下，两台计算机间的传输要经过多台网络互连设备；一般情况下，两台计算机间的传输有多条路径可供选择；需要路由选择算法支持

- 波特

- 数字数据经线路编码后的传输信号在信道上的传输速率称为码元传输速率，即每秒钟传输信号波形变换的次数，单位是波特

- 比特率Rb ：每秒钟传送的二进制位数。

- 带宽

- 信号具有的频带宽度（单位是赫兹，Hz）

- 信道的最大传输速率（单位是比特每秒，bps）

- ※影响传输时延的主要因素：数据帧的长度以及发送速率

- 影响传播时延的主要因素：信道的长度以及电磁波在信道中的传播速率

- 数据传输的总时延 = 传输时延 + 传播时延 + 转发时延

- 所有的Internet标准都是以RFC文档的形式发表

- 计算机网络可以共享的资源：硬件、软件以及数据

- ※※※计算机网络与分布式计算机系统之间的区别与联系？

- 区别：

- 计算机网络的互联节点是“自治计算机”，这意味着网络中的各台计算机都有明确的独立功能，彼此之间没有明确的主从关系，每台计算机既可以联网工作，也可以脱离网络独立运行。

- 分布式计算机系统在用户面前呈现的是“透明性”。对用户而言，整个系统就像是一个统一的、完全透明的传输与处理机构。用户在提交任务时，无需关心由哪台计算机执行、数据存储在什么物理位置，资源的物理位置被系统完全屏蔽了。

- 联系：

- 它们都是将多台地理位置分散且具有独立功能的计算机通过通信设备和线路连接起来的系统。

- 建立目的都涉及信息处理、数据通信与资源共享。

第二章 计算机网络的体系结构

- ※※※什么是网络体系结构？使用分层思想说明一下（定义+分层的优点）

- 定义：为了完成计算机之间的通信合作，把各个计算机互联的功能划分成定义明确的层次，并规定对等实体进行通信的协议。这些层次模型与协议的集合被称为网络体系结构。

- 分层的理由：

- 各层独立：每一层无需知道下一层具体是如何实现的，只需要知道层间的接口以及所给提供的服务即可

- 灵活性好：当各层内部发生变化的时候，只要层间的接口不发生变化，上下层均不会收到影响

- 结构上可分割：每一层都可以使用最适合的方法来设计

- 易于实现和维护：将一个大型的复杂系统分割为一层一层的小系统，实现起来更加简单并且更加便于调试

- 能够促进标准化：每一层的功能和提供的服务都有了精确的定义

- ※※※协议的定义

- 计算机网络层次结构中的对等实体中，通信双方进行信息交换时必须遵循的规则

- 协议由语法、语义以及时序（同步）三部分组成

- 语法：以二进制形式表示的命令和相应的数据结构

- 语义：具体发出什么的命令请求、完成什么动作以及返回回什么响应的集合

- 时序：有关通信操作执行的顺序

- ※服务访问点 SAP

- 邻层实体之间的逻辑接口，层间服务必须通过SAP进行

- 从物理层开始，每一层都向上层提供SAP（注意：服务一定是下层给上传提供的）

- 物理层的SAP是网卡接口，数据链路层SAP是MAC地址，网络层SAP是IP地址，传输层的SAP是端口号，应用层提供的SAP是用户界面

- 对等实体在协议的控制下交换信息

- 相邻层实体根据服务交换信息

- 数据单元是计算机网络信息传递的基本单位

- 协议数据单元PDU

- 协议数据单元PDU由协议控制信息PCI以及用户服务数据单元SDU组成

- PCI是为了实现协议而在传送的数据的首部或尾部（从数据链路层到物理层要添加首部与尾部的控制信息，除此之外，都是在首部添加控制信息）添加的控制信息

- SDU是为了提供服务而传输的数据信息

- n-PDU = n-1-SDU = n-PDU + n-SDU

- 接口数据单元IDU

- IDU = ICI + ID

- 接口数据单元IDU作用于相邻层实体之间，在一次交互作用中通过服务访问点SAP传输的数据单元

- ICI是协议通过层间接口，添加的一些控制信息

- ID接口数据为通过接口进行传输的数据内容

- ※※※OSI参考模型

- OSI模型由国际标准化组织（ISO）提出，称为开放系统互联参考模型（Open System Interaction）

- OSI参考模型有七层，从上至下有：应用层、表示层、会话层、传输层、网络层、数据链路层以及物理层

- 网络层、数据链路层以及物理层统称为通信子网，完成数据的通信服务，相当计算机网络的核心子网

- 应用层、表示层以及会话层统称为资源子网，包括硬件资源与软件资源，对应计算机网络的边缘子网，完成数据的处理工作

- 传输层承上启下，是面向通信的最上层，也是面向应用的最底层

- 物理层：实现了从物理媒体上透明底传送原始比特流

- 数据链路层：在物理线路上提供可靠的数据服务，使其对网络层呈现出一条无错的链路传送数据帧，除此之外还有流量控制的作用

- 网络层：在目的节点与源节点之间建立、维护以及终止网络连接

- 传输层：为源端应用到目的应用提供可靠的、满足服务质量的、端到端的数据传输服务

- 会话层：为表示层实体提供会话管理的功能，包括对话控制（规定了什么会话可以被发送）、令牌管理（互斥使用）以及同步的功能

- 表示层：关注所传递的信息的语义转换功能，不同计算机可能有不同的内部数据表示法，为了让这些计算机之间可以正常的进行通信，他们所交换的数据结构必须遵循一种抽象的方式，同时还定义了使用的标准化的编码方式

- 应用层：为用户的应用程序提供网络通信服务

- ※※※※※TCP/IP参考模型与OSI参考模型的区别与联系

- 联系：

- 分层体系结构具有一致性：二者均采用了分层的思想，将网络的功能模块化。

- 独立协议栈的构建：二者均采用了以一系列独立的协议来支撑各层的功能的思想

- 二者都以实现异构网络互联为目的，打破不同厂商设备、以及不同网络技术服务的技术壁垒

- 区别：

- 分层结构具有差异：TCP IP层次结构把OSI中功能较弱的应用层、表示层与会话层统一为了应用层；把数据链路层与物理层统一为了网络接口层

- 服务特性具有差异：TCP IP参考模型网络采用无连接不可靠的设计（IP协议尽力交付）。UDP适用于视频流的传输，允许以少量的丢包来换取传输的速率；TCP适用于文件的下载，要保证数据的完整与准确性。 OSI模型则同时支持面向连接和无连接的服务，传输层仅面向连接，虽然保证了数据的可靠性但是灵活性明显不足

- 设计理念与应用的差异： TCP IP模型以实现异构网络互联为目标，从实际出发；但是OSI模型是一种理想化的模型，它追求覆盖所有的网络场景，但实现复杂，逐渐被舍弃

- 流量控制与可靠性差异：TCPIP模型的流量控制集中于传输层，TCP通过滑动窗口的方式动态调整数据发送速率；而OSI模型，数据链路层通过帧确认机制控制流量，网络层处理拥塞控制，传输层再做进一步的优化

- 什么是实体？是什么是对等实体？

- 实体：网络体系结构的活动元素，可以是硬件也可以是软件

- 对等实体：分别位于发送方与接收方，网络体系结构中同一层次的实体

- 面向连接服务与无连接服务的区别？

- 面向连接服务：数据传输之前，要建立连接；数据传输完之后，要释放连接。传输时保证了数据的有序到达

- 无连接服务：两个实体通信无需预先建立连接，资源在数据传输时动态分配。它不需要通信双方同时处于活跃状态，灵活方便迅速，但不能防止数据丢失、重复或乱序

- OSI参考模型定义的数据单元 PDU协议数据单元  IDU接口数据单元

- SDU 服务数据单元

- 有两个网络都可以提供可靠的面向连接的服务。其中一个提供可靠的字节流，另一个提供可靠的报文流。这两者是否相同？请给出一个例子予以说明。

- 区别核心：是否保持应用消息的边界。

- 基于消息流（报文流）的控制：保持应用消息的边界。例如：发送端发送两个 1KB 的消息，接收端肯定也是分别接收到两个 1KB 的消息，绝不会合并。

- 基于字节流的控制：不保持消息边界。例如：发送端发送两个 1KB 的消息，到达接收端后合并为 2KB，接收端无法分辨它是一个 2KB 消息还是两个 1KB 消息。

- ※※※分层网络体系结构中，各层次面临的设计主题有哪些？

- 编址机制：识别发送方和接收方（定位计算机及进程）。

- 数据传输：控制规则（单工、半双工、全双工）及设立逻辑通道优先级。

- 差错控制：检错、纠错及接收确认机制。

- 顺序控制：对报文进行编号等机制，保证按原序重组。

- 流量控制：限制发送方速率，防止高速发送方淹没低速接收方。

- 拥塞控制：执行准入策略，防止进入网络负荷超过子网承载能力。

- 拆分与重组：处理上层报文超过下层最大接收长度限制的问题。

- 复用与解复用：利用下一层的同一连接为多个逻辑上层会话提供服务。

- 路由：在多条路径中进行动态或静态的路径选择。

第三章 物理层

- 传送的信号脉冲频率越高（脉冲宽度越窄），要求信道的带宽就越大

- 信道通信方式：

- 单工通信：信息只可以单向传输

- 半双工通信：信息可以双向传输，但在某个时刻只允许单方向传输

- 全双工通信：通信的双方可以同时发送信息和接受信息，但往往需要多条线路的支持

- ※基带传输与频带传输

- 基带信号：由信源发送的没有经过调制的原始电信号

- 基带传输: 将基带信号直接送到通信线路上的传输方式

- 频带传输：在一定频率范围内的线路上，进行载波传输，用基带信号对于载波进行调制，使其变为适合线路传送的信号

- ※调制器与解调器

- 调制器：波形转换器，它将基带数字信号的波形变形为可以适合模拟信道传输的波形

- 解调器：波形识别器，它将经过调制器变换过的模拟信号恢复成原来的数字信号

- ※双绞线

- 按螺旋结构排列的两根绝缘线构成的。线为铜线或铜包钢

- 双绞线既可以传输模拟信号，也可以传输数字信号

- 具体的带宽取决于铜线的粗细、传输的距离与采用的技术

- 多采用点对点的连接方式

- ※信道复用技术

- 由于一条传输线路的能力远远大于一个用户的信号所需的能力，为了提高线路的利用率，经常让多个信号共享一个物理线路

- 时分复用TDM：传输时讲时间分成等长的时间片，通过时间片轮转的方式将时间片分配给信号，接收方再通过时间片轮转的方式接收信号

- 频分复用FDM：当传输介质的带宽大于单个信号的需求时，为有效利用线路资源，将多个信号同时在一个线路上传输的技术可以使用频分复用；通过调制将不同信号的频率调制到不同的频率范围，将多路信号合并为一路频率范围更大的信号进行传输，接收方再通过解调技术将信号重新还原为多路信号

- 波分复用WDM：整个波长频带被分割为若干个波长范围，每个用户占用一个波长范围来进行传输，其实是一种特殊的频分复用

- 码分复用CDM：一种让多路信号在同一时间同一频率下共同传输的技术，它通过给用户分配独一无二的编码；通信抗干扰能力强；有更大的通信容量。

- ※物理层的四个主题

- 机械特性：定义物理连接的边界点。规定物理连接时采用的规格，引脚的数量以及其排列顺序

- 电气特性：线路上信号的电压高低，阻抗匹配、传输速率以及距离限制

- 功能特性：定义各条物理线路的功能，线路的功能分为：数据，控制以及定时

- 规程特性：交换电路进行数据交换的一组操作序列，有序

- ※比较模拟通信方式与数字通信方式的优缺点

- 数字通信方式：有着十分良好的传输质量，容错范围大；即使传输过程出现部分信号形变，一般也不会影响接收端的判断，正确还原的概率十分高；数字数据变为数字信号的编码设备比模型调制设备更加经济、低廉；数字基带信号的频谱较宽，直接在电介质上传输信号十分容易发生畸变，传输距离受限

- 模拟通信方式：在长距离通信的情况下，线路频率衰减差异、时延差异以及噪音干扰，会导致信号严重失真

- ※如何利用话音信道传输计算机数据？

- 通过频带传输方式来实现。因为计算机产生的是数字信号，而话音信道是模拟信道，因此我们要对数字基带信号进行调制，变为模拟信号在模拟信道上得以传输，到达接收方之后，经过解调器把模拟信号变为原来的数字信号

- ※试比较电路交换、报文交换、分组交换的特点。

- 电路交换：需要建立电路连接、数据传输以及拆除电路三个部分。优点是传输可靠、传输延迟低、实时性强。缺点是：数据传输的时候会独占信道，导致线路的利用效率不高

- 报文交换：将整个报文发送到信道进行传输。缺点是报文的大小往往差距悬殊，中间的缓冲器分配需求十分难以预先满足，出错重发报文的代价高

- 分组交换：将大的报文拆分为一个个小的分组进行存储转发；优点是对于中间节点的存储要求不高、传输时延低、传输过程的差错率低以及对于差错容易处理；缺点是报文不一定是按序到达，对于接收方来说，需要按照编号重组报文，因此带来了时间复杂度的提升。

- 分组交换方式分为数据报以及虚电路的方式

- ※※※在最初的IEEE802.3标准中,一个比特如果以m来衡量长度,长为多少m? (速率10Mbps, 电磁波传播速度200,000,000 m/s)

- ※※※如果要在50kHz的信道线路上以1.544 Mbps的速率传输T1载波,则至少需要多少dB的信噪比?

- ※※※通信系统的三要素：源系统、传输系统、目的系统

- ※※※从通信双方交互的方式来看，通信有单工通信，半双工通信以及全双工通信

- ※※※基带传输中常用的数据编码形式有：不归零编码、曼彻斯特编码、差分曼彻斯特编码

- ※※※数字信号的模拟调制的三种基本技术为幅移键控、频移键控以及相移键控

- ※※※模拟数据数字化编码的三个步骤：采样、量化与编码

- ※※※常见的传输介质有：双绞线、同轴电缆、光纤、卫星通信、微波通信

- ※※※物理层的任务是透明地传输原始比特流

- ※※※物理层主要关注的四个方面的内容为：机械特性、电气特性、功能特性以及规程特性

- ※※※QAM是将两个调制信号分别对振幅相同、相位差90°的两个正交载波进行调制

第四章 数据链路层

- ※数据链路层提供的功能

- 建立、维护、释放数据链路；帧定界、进行差错控制与流量控制；可以进行透明传输；介质访问控制MAC；寻址

- ※帧边界划分的方法

- 首尾界符法：DLE STX表示开始；DLE ETX表示结束；DLE DLE表述数据部分的DLE

- 首尾标志法：零比特填充法

- ※海明码

- 海明距离：一套编码集中任意两个码字的海明距离的最小值为该编码集的海明距离

- 检错d位，至少需要d+1位海明距离

- 纠错d位，至少需要2d+1位海明距离

- 检错e位，纠错d位，至少需要e+d+1位海明距离

- ※奇偶校验

- 奇偶校验只可以检测奇数个编码的错误，如果有偶数个位置发生了错误，那么是检测不出来的

- ※CRC循环冗余校验的优势

- 凡是接收的数据帧能以非常接近1的概率认为这些帧在传输的过程中无差错

- CRC不能检测出所有的错误

- CRC便于利用硬件来实现检错

- ※进行流量控制的目的

- 控制发送方的数据发送能力，使之不超过接收方的接收能力

- ※等待-停止协议

- 发送方：从网络层获取发送数据->封装成帧->发送数据到发送缓冲区->发送数据帧->等待应答

- 接收方：等待发送的数据帧->接收帧->送到接收缓冲区->提交给网络层等高层->发送应答

- ※连续ARQ协议

- 连续ARQ协议是指不需要收到应答帧就可以连续不断的发送后续的帧，克服了等待-停止ARQ效率低下的问题

- 全部重传ARQ（回退N帧）：当一个帧出错后，需要重传错帧及其后续所有的帧，接收方仅仅需要一个缓冲区；1< Wt <= 2^n -1;Wr = 1

- 选择重传ARQ（SR）：当一个帧出错后，仅仅重传错误的帧；需要足够数量的缓冲区（也是该方法的局限所在）;Wt + Wr <= 2^n;Wt > 1;Wr >1

- ※滑动窗口协议

- 滑动窗口协议是对连续ARQ协议的优化，它能够通过滑动窗口的大小控制已发送但未确认的数据帧的数量，需要发送窗口Wt与接收窗口Wr的协同配合

- ※介质访问控制协议（MAC）

- 信道静态分配策略：

- 频分多路复用FDMA（波分多路复用WDMA）：将频带平均分配给参与通信的用户

- 时分多路复用TDMA：让每个用户拥有固定大小的传输时间片

- 优点：适合于用户数量少的，用户数量固定不变的，每个用户传输信息需求较大的情况

- 缺点：无法很好地适应站点数量以及信息量的变化

- 信道动态分配策略

- 令牌协议（无冲突协议）：环网中流转着一个被称为“令牌”的控制帧；节点要发送数据必须先截获数据，再进行数据传输，传输完毕后，再重新生成一个令牌继续在环网中流转。令牌的唯一性也决定了没有冲突的发生

- ALOHA协议（冲突协议）：连续ALOHA协议：当用户有数据要发送时，可以直接发送给信道，然后监听信道是否有冲突，如果有冲突，在等待随机一段时间后继续重传；        时间片ALOHA协议：把信道时间分成离散的时间片，时间片的大小为最大数据帧传输所需的时间，每个节点都只能在时间片开始的时候传送，数据可以直接发送给信道，然后监听信道的冲突情况，如果有冲突，在一段随机的时间后，对数据帧进行重传

- CSMA协议（冲突协议）：1-坚持式CSMA：节点有数据发送，监听信道是否空闲，如果信道空闲则进行数据传送，如果信道正忙，则一直等到信道空闲，然后再进行数据传送；减少了信道的空闲时间，增加了发生冲突的概率

- 非坚持式CSMA：若节点有数据发送，先监听信道，如果信道空闲，则直接发送数据；如果信道正忙，则等待随机一段时间后再次重新开始发送过程。减少了发生冲突的可能性；增加了信道空闲时间，增大了数据发送的延迟，信道的利用效率比1-坚持式CSMA高，传送时延也比1-坚持式CSMA大

- 坚持式CSMA：若节点有数据发送，先监听信道，若信道空闲，则有p的概率发送数据，有1-p的概率不发送数据；如果信道正忙，则等待随机的一段时间后，再进行发送的全过程

- ※※※CSMA/CD协议

- 载波监听多路访问/冲突检测协议：当两个数据帧传输中发生冲突时，两个被损坏的数据帧传输将变得毫无意义，这是很大的浪费；如果可以在边发送边监听，并且在监听到冲突后立即终止发送，可以明显的提高信道的利用率

- CSMA/CD流程：节点使用CSMA协议进行数据发送；在发送期间如果发现冲突，立即终止发送，并且发出一个干扰信号，使得所有节点都知道发生了冲突；在发出干扰信号后，退避一个随机时间后再进行数据的重传

- ※PPP协议

- PPP协议包括链路控制协议LCP：建立、配置、测试数据链路

- 网络控制协议NCO：建立配置不同网络层协议

- PPP标记域01111110（7E）、地址域11111111（FF）、控制域00000011（03）、协议域、数据部分、FSC检验域、标记域01111110（7E）

- ※局域网的基本特征

- 覆盖范围小；传输速率高；误码率低；采用基带传输

- ※※※网桥

- 网桥是一种工作在数据链路层的一种网络互联设备，它在互联的局域网上实现帧的存储与转发

- 网桥能够互联两个采用不同数据链路层协议、不同传输介质以及不同传输速率的网络

- 网桥需要互联的网络在数据链路层以上采用相同的协议

- 网桥可以分割两个网络的广播域，改善网络的性能与安全性

- 网桥以接收、存储、地址过滤与转发的方式实现互联网络之间的通信

- 物理层要解决比特同步的问题，数据链路层要解决帧同步的问题

- 利用差错控制编码来进行差错控制的方法基本可以分为差错检错、差错纠错。常用的检错码有奇偶校验码以及循环冗余校验码CRC

- IEEE 802将LAN的数据链路层分为逻辑链路控制子层以及介质访问控制子层

- ※※※在局域网发展的早期，由于局域网的范围小，连接主机数量少，为了简化控制大多采用了广播信道，在这种情况下，局域网要解决的问题是介质访问控制

- 在IEEE 802.3类型的局域网中，采用的介质访问控制的方法为CSMA/CD；

- 在IEEE 802.11类型的局域网中，采用的介质访问控制的方法为CSMA/CA

- 使用集线器的以太网在物理上是一个星形拓扑的网络，在逻辑上是一个使用广播信道的网络

- 虚拟局域网常用的划分方法为基于端口的划分、基于MAC地址的划分、基于网络层的划分以及基于IP组播的划分

- ※※※在数据通信中，当发送数据出现差错时，发送端无需进行数据重发的差错控制方法为FEC

- ※※※数据链路层协议几乎总是将检错码放在尾部而不是头部，请问原因是什么？

- 发送端在数据发送的同时，将比特流逐步移送到硬件实现计算校验码，当全部数据处理完毕后，校验码恰好计算完成，就可以直接加在数据的尾部；如果将校验码放在头部，那么需要先缓冲出所有的校验计算结果，才可以进行数据发送，增加了发送的时延并且带来了系统资源的开销

- 放在尾部有利于提升硬件的处理效率

- ※※※滑动窗口是如何实现流量控制的？

- 滑动窗口通过发送方和接收方协商设置发送窗口和接收窗口的大小来实现流量控制

- 发送窗口限制了在未收到接收方确认的情况下，发送方最多可以发送的数据帧的数量，只有在接收到接收方的确认后，发送窗口才可以向前滑动，允许发送新的数据帧，从而避免了发送方速率过快导致的接收方缓冲区溢出

- ※※※交换式以太网和共享式以太网相比有何特点？

- 交换式以太网使用交换机，采用星型拓扑的结构，工作于数据链路层，实现了点对点的并发通信而非广播

- 交换式以太网能够提供更多的独立信道带宽，从物理上隔离了冲突域，从而大幅提高了信道通信效率与网络安全性

- 共享式以太网使用集线器，采用总线型拓扑结构，工作与物理层，它无法识别数据包的流向目标，只能把收到的信号进行放大以及再生处理，广播给与之相连的所有节点

- ※※※千兆以太网使用帧突发技术和载波拓展技术的原因？

- 千兆以太网由于速率大幅提升，为了满足CSMA/CD协议冲突检测的时间要求而不缩短其覆盖范围，采用载波拓展技术将冲突检测的时间片拓展到512字节，确保短帧发送时间达标，减少冲突发生的概率

- 但是与此同时，载波拓展降低了发送速率，为了弥补这个缺陷，采用了帧突发的技术，允许设备在成功发送第一帧后，不再竞争信道，接收发送后续短帧直到总长度达标，从而提升了信道的利用率

- ※※※虚拟局域网适用的环境以及采用的技术

- VLAN适用于具有一定规模的局域网，需按部分、职能等逻辑关系而不受物理地理限制来划分网段，抑制广播风暴，加强安全性以及降低管理成本的环境

- VLAN常用技术：基于端口划分、基于MAC地址划分、基于网络层划分、基于IP组播划分以及通过IEEE 802.1Q协议添加VLAN标签头的技术

- ※※※无线局域网中为何不能直接使用有线以太网中的MAC协议？说明RTS与CTS在其中的作用

- 无线网卡在发送时使用CSMA/CD技术进行冲突检测的成本极其昂贵

- 无线局域网中存在暴露节点与隐藏节点的问题

- 发送方先用RTS请求探测，接收方返回CTS作为应答来预约信道，通过RTS-CTS机制通知周围其他节点，通过建立NAV机制来实现延迟发送，从而有效地避免了隐藏节点导致的冲突问题

- 网络层

- 虚电路与数据报

- 虚电路：

- 是一种面向连接的服务，将差错控制与流量控制放在网络层处理

- 首先发送虚呼叫分组，一方面通知目的主机建立连接，另一方面则进行路由选择

- 若目的主机允许通信，则回复应答，双方使用虚呼叫时建立的虚电路进行数据传输

- 数据传输完毕之后，需要释放虚电路

- 虚电路由通信子网保证了数据的有序到达，仅仅在建立连接的时候需要目的地址

- 数据报：

- 数据报是一种无连接的服务，将流量控制和差错控制的任务交给传输层

- 主机有数据可以随时进行发送

- 每个分组都携带完整的数据，独立进行路由选择；每一个数据分组都需要携带目的地址

- 路由算法

- 按转发方式和数据副本数量划分：全路路由算法、多路路由算法、单路路由算法

- 按健壮性和简单性进行划分：静态路由算法（非自适应算法 简单、开销小、灵活性差）、动态路由算法（自适应算法 开销大、灵活性强）

- 分层路由：网络规模的日益增长导致了路由器的路由表逐渐增大，为路由器选择路由占用的内存、CPU时间以及网络带宽的增加；分层路由采用了分而治之的思想，划分路由器的区域

- ※※※IP协议的作用

- 提供无连接不可靠的服务

- 进行路由选择

- 对数据进行分组与重组

- ※CIDR 无类别域间路由协议

- CIDR打破了原有的A、B、C类网络类型并且实现了路由聚合的IP地址的划分方式

- ※地址解析协议ARP

- 解决了网络层IP地址与数据链路层MAC地址的映射关系

- 若目的主机在同一子网内，用目的IP地址在ARP表中查找，否则用网关的IP地址在ARP表中查找。若未找到，则发送广播包，目的主机收到后给出应答，ARP表增加一项；

- ARP表中的表项有生存期，超时则删除。

- ※网络地址转换协议NAT

- 通常部署在网络的出口位置，通过将内部网络地址转换为出口IP地址来满足公网的可达性并且提供和上层协议的连接能力

- ※※※路由信息协议RIP

- RIP是基于距离-向量路由算法实现的；实现简单

- RIP协议要求每个路由器都维护从自己到所有目的节点的距离，RIP协议用跳数来衡量到目的节点的距离

- RIP设置了最大的跳数不能超过16，因此RIP协议只适合小规模的网络

- RIP协议要求以一个固定的周期来进行每个相邻节点交换距离表的任何

- ※※※边界网关协议BGP

- 通过TCP连接传送路由信息

- 采用路径-向量算法

- BGP的四种消息类型：

- Open消息：用于确定邻居关系，并和邻居路由器建立BGP连接。

- Update消息：用于更新路由信息，包括传输单一路由信息、取消路由等。

- Notification消息：用于报告协议操作过程中检测到的差错。

- Keepalive消息：用于验证连接的可用性。

- 网络层向上提供面向连接和无连接的两种服务

- ※※※路由器的内部交换方式有 总线型、交叉开关型以及共享存储器型

- 交换机是一种工作在数据链路层的网络互联设备，按MAC地址进行转发

- 在IP分组头中分组头长度字段的单位是4字节；总长度字段的单位为1字节

- ARP的工作是完成从IP地址到MAC地址的转换

- IP分组的重组通常发生在目的主机上

- 比较距离-向量路由算法与链路状态路由算法的区别

- 距离向量算法：定期与相邻节点交换各自的整个路由信息（距离表），易产生路由环路，收敛慢。

- 链路状态算法：将邻居信息广播（洪泛法）给所有节点，避免环路，收敛快。

- 校验和只校验数据报头部而不校验数据部分，有何优点？

提升转发效率：首部短小固定，校验计算快；若校验大数据会严重拖慢路由器转发速度。

修正致命错误：首部决定数据包去向（寻址）。首部出错会导致数据包被误发至错误主机，危害远大于数据出错。

分层协作：数据完整性由传输层（如TCP）和数据链路层负责，网络层专注快速路由，避免重复校验。

快速丢包：发现首部错误立即丢弃，防止无效流量占用带宽。

- 试述ICMP是如何协助IP工作的。

- 将IP分组传输过程中遇到的差错报告给源主机，提供状态报告机制。

- 实现从IPv4到IPv6过渡的几种解决方案特点。

- 双栈技术（节点同时支持两协议栈）；

- 隧道技术（IPv6封装在IPv4中穿越）；

- 协议转换技术（边界节点转换互通）。

- SDN网络和Internet在网络架构的主要区别。

- Internet网络控制和数据平面不分离；

- SDN网络将控制平面和转发（数据）平面分离，实现逻辑上集中的全局软件控制。

- 传输层

- 传输层的功能

- 消除网络层的不可靠服务

- 提供从源主机到目的主机的可靠的、与实际使用的网络无关的信息传输

- 传输层向上面的应用层提供信息服务，它属于面向通信部分的最高层，同时又是面向用户服务的最底层，传输层位于网络层与应用层之间

- 传输层为运行在不同主机上的进程提供逻辑通信

- ※※※套接字Socket

- 流式套接字：提供一种面向连接的、可靠的数据传输服务，数据无差错、无重复的发送，且按发送顺序接收。主要针对TCP协议（面向字节）设计

- 数据报式套接字：提供一种无连接的、不可靠的数据传输服务。数据以独立包的形式被发送，提供一种尽力而为的交付服务，数据可能会出错、重复，并且接收顺序可能混乱。主要针对UDP协议设计

- 原始式套接字：针对直接使用IP层服务的协议而设计，例如OSPF与ISMP

- ※※※拥塞控制与流量控制的区别

- 拥塞控制：需要确保通信子网能够承载用户提供的数据量，是一个全局性的问题，涉及路由器与主机等多方面问题

- 流量控制：与点到点的通信量有关，主要要去解决发送方发送速率过高导致接收方缓冲区溢出的问题，是一个局部性的问题

- 拥塞控制的常用方法

- 开环控制：通过事先好的设计来解决问题，避免拥塞的发生；拥塞控制时，不需要考虑当前的网络状态

- 闭环控制：通过反馈机制来解决拥塞。通过监控系统，发现何时何地发生了拥塞；把发生拥塞的信息发送给能采取行动的站点；调整系统，来解决拥塞问题

- ※※※UDP协议的特点

- 不需要建立连接，时延小

- 实现简单：接收方与发送方都不需要建立链路连接

- UDP报头为8B，相比于TCP的20B报头，报头小，系统开销低

- 无拥塞控制：可以随时按需发送，响应性优良

- UDP协议面向报文

- 实时流媒体传输协议（RTP RTCP）

- 实时传输协议RTP提供端到端的传输，它基于UDP协议，封装在UDP的数据部分之中

- 实时传输控制协议RTCP与RTP配合使用，可以以有效的反馈和最小的开销使得传输效率最佳化，特别适合传输网上的实时数据

- ※※※TCP协议的特点

- 用于在网络上提供可靠的面向连接的数据传输服务，保证了传输的数据无差错、不重复且有序发送

- 每条TCP连接只能有两个端点，每条TCP连接都是点对点的

- TCP协议提供全双工通信

- TCP是面向连接的传输层协议

- TCP协议面向字节流

- ※※※在通信子网中，中间节点常用超时重传包的数量、平均包延迟以及包延迟变化等参数来判断拥塞的产生

- TCP/IP体系结构的传输层包括面向连接的TCP协议以及无连接的UDP协议